| Основные технические характеристики муфт Виды посадочных отверстий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики 1. Основные технические параметры муфт должны соответствовать указанным в таблице 6. Параметры технических характеристик, приведенные в таблице 6, подразделяются на контрольные номинальные (информационные) и справочные. Контрольным значениям параметров характеристик должны удовлетворять новые муфты при нормированном температурном режиме и номинальном напряжении. Контрольные значения передаваемого и вращающего моментов назначены в пределах 110% от номинального (информационного). Контрольные значения параметров используются при приемке и проверке ОТК новых муфт на заводе-изготовителе и при входном контроле на предприятиях-потребителях. Номинальные (информационные) значения параметров гарантируются в течение всего срока службы муфты в полном диапазоне рабочих режимов и условий эксплуатации. Эти значения используются при конструировании механизмов и узлов для выбора муфт. Справочные параметры более подробно описывают ту или иную выходную характеристику и не регламентируются техническими условиями. Все параметры измеряются при частотах вращения ω =15,8 рад/с (для муфт 0,5÷0,9 габаритов) и 7,9 рад/с (для муфт 10÷14 габаритов). 2. Номинальное напряжение питания — 24 В постоянного тока. Отрицательный полюс источника следует подключать к корпусу машины, а положительный полюс — к щёткодержателю, для муфт контактного исполнения. 3. С целью предохранения катушки от пробоя в момент отключения тока в системе питания следует применять гасящий элемент в виде параллельно подключенного к катушке сопротивления величиной в 8÷10 раз больше сопротивления катушки на мощность 2÷10 Вт, или в виде диода, или сопротивления и диода. |  |  |  |
| Таблица 6 Основные технические параметры муфт |  |  |  |
| Габарит; Мпн Нм; Мвн Нм; Vн В; Рк20° * Вт; nн (об/мин); nмах (об/мин); t0,9; t0,1. ...2; ...4; ...4П; ...2; ...4 ...4П ...6. 05; 25; 16; 24; 11,6; 14,3; 22,2; 25 (1500); 75 (4500); 100 (6000); 0,25; 0,07. 06; 40; 25; 24; 13,5; 20,4; 21,5; 25 (1500); 66 (4000); 83 (5000); 0,28; 0,08. 07; 63; 40; 24; 17,6; 24; 29; 25 (1500); 58 (3500); 75 (4500); 0,32; 0,09. 08; 100; 63; 24; 17; 21,9; 44,3; 16,6 (1000); 50 (3000); 66 (4000); 0,35; 0,10. 09; 160; 100; 24; 30; 42,9; 37,1; 16,6 (1000); 47 (2800); 63 (3800); 0,38; 0,12. 10; 250; 160; 24; 39; 43,9; 60,1; 16,6 (1000); 41 (2500); 60 (3600); 0,40; 0,16. 11; 400; 250; 24; 41,0; 55,4; 70,6; 16,6 (1000); 33,3 (2000); 41,7 (2500); 0,42; 0,18. 12; 630; 400; 24; 36,0; 83,5; 96,5; 12,5 (750); 28,3 (1700); 37,5 (2250); 0,45; 0,24. 13; 1000; 630; 24; 68,5; 89; 122,3; 12,5 (750); 25 (1500); 33,3 (2000); 0,48; 0,32. 14; 1600; 1000; 24; 86,4; 122,4; 140; 12,5 (750); 22,5 (1350); 33,3 (2000); 0,50; 0,40. |
| ВИДЫ ПОСАДОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ |  |  |  |
| А - гладкие; | В - шлицевые, с центрированием по внутреннему диаметру |  | Н - шлицевые, с центрированием во наружному диаметру |
| Таблица 7 Группы и размеры посадочных отверстий |  |  |  |
| Габарит; Группы и размеры посадочных отверстий. группа 1А; группа 2А; группа ЗА. d1H7; Ь1Н9; d1+ t1; d1H7; Ь1Н9; d1+ t1; d1H7; Ь1Н9; d1+ t1. 05; 20; 6; 22,3; 18; 5; 19,9; 16; 5; 18,3. 06; 22; 5; 23,9; 20; 6; 22,3; 18; 5; 19,9. 07; 25; 6; 27,3; 22; 6; 24,3; 20; 6; 22,3. 08; 30; 8; 32,6; 25; 8; 27,6; 22; 6; 24,3. 09; 35; 10; 37,9; 30; 8; 32,6; 25; 8; 27,6. 10; 40; 10; 42,9; 35; 10; 37,9; 30; 8; 32,6. 11; 50; 14; 53,3; 40; 12; 43,3; 35; 10; 38,3. 12; 60; 14; 63,3; 50; 16; 54,3; 40; 12; 43,3. 13; 80; 16; 82,9; 70; 16; 74,3; 60; 14; 63,8. 14; 90; 18; 92,9; 80; 18; 84,4; 70; 16; 74,3. |
| Таблица 8 Группы и размеры шлицевых посадочных отверстий |  |  |  |
| Габарит; Группы и размеры шлицевых посадочных отверстий. группа 1Н; группа 2Н; группа 3Н; группа 1В; группа 2В; группа 3В. DH7; dH12; bF10; DH7; dH12; bF10; DH7; dH12; bF10; DH12; dH7; bF10; DH12; dH7; bF10; DH12; dH7; bF10. 05; 22; 18; 5; 20; 16; 4; 16; 13; 3,5; 22; 18; 5; 20; 16; 4; 16; 13; 3,5. 06; 25; 21; 5; 22; 18; 5; 20; 16; 4; 25; 21; 5; 22; 18; 5; 20; 16; 4. 07; 30; 26; 6; 25; 21; 5; 22; 18; 5; 30; 26; 6; 25; 21; 5; 22; 18; 5. 08; 34; 28; 7; 30; 26; 6; 25; 21; 5; 34; 28; 7; 30; 26; 6; 25; 21; 5. 09; 40; 36; 7; 34; 28; 7; 30; 26; 6; 40; 36; 7; 34; 28; 7; 30; 26; 6. 10; 46; 42; 8; 40; 36; 7; 34; 28; 7; 46; 42; 8; 40; 36; 7; 34; 28; 7. 11; 54; 46; 9; 46; 42; 8; 40; 36; 7; 54; 46; 9; 46; 42; 8; 40; 36; 7. 12; 65; 56; 10; 54; 46; 9; 46; 42; 8; 65; 56; 10; 54; 46; 9; 46; 42; 8. 13; 82; 72; 12; 72; 62; 12; 65; 56; 10; 82; 72; 12; 72; 62; 12; 65; 56; 10. 14; 92; 82; 12; 82; 72; 12; 72; 62; 12; 92; 82; 12; 82; 72; 12; 72; 62; 12. |